淮北市中医医院医疗设备参数确认表

| 申请购置科室 | 康复科 | 是否单一来源 | 是 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 电子智能矫正镜 | 数量 | 1 |
| 电气安全参数（符合GB9706.1医用电气设备标准） 1. 供电电源参考：AC220V±30V，额定频率50Hz±5Hz，符合医用电气设备标准即可 2. 整机额定输入功率≤200VA，低功耗，配备医用漏电、过载双重保护，适配康复大厅长期连续运行 整机结构与外形尺寸 1. 多安装模式：落地移动台车、壁挂安装等；台车配置静音锁止万向脚轮，转运灵活、定位稳固 2. 落地台车整机尺寸参考：（长×宽×高）：800mm×700mm×1700mm，符合医用标准，尺寸公差±15% 3. 镜面采用钢化防爆医用矫正镜，无光学畸变，保留传统姿势矫正镜视觉反馈功能；集成一体式镜面高清触控交互屏，多点触控操作 数据采集与AI分析系统 1. 高清成像摄像头全域捕捉人体全身影像，自动识别全身骨骼关键点，量化体态偏移、关节活动角度 2. 内置专业康复AI算法，自动处理影像数据，输出标准化骨骼关键点数据 核心评估检测功能 1. 静态体态检测：站立静态下自动识别头前伸、圆肩驼背、骨盆侧倾、长短腿、XO型腿等全身体态异常 2. 动态关节检测：实时追踪颈、肩、肘、髋、膝、踝主要关节活动轨迹，量化关节活动范围与运动控制能力 3. 多部位姿态评估：支持≥15组独立人体部位专项姿态、关节活动检测；可自由勾选组合检测项目，自定义检测序列，评估时长自由调节 4. 综合体质检测：内置多种标准化康复体质筛查项目，覆盖平衡、柔韧、肌力、代偿体态等临床常用评估内容 报告与数据存储管理 1. 检测完成自动生成图文一体化专业评估报告，包含原始影像、骨骼标注、量化数据、康复指导建议 2. 本地大容量存储，永久留存全部患者体态、体质检测历史档案，支持历次康复数据对比，直观展示康复改善效果 3. 报告支持打印、导出，方便病历归档与个性化康复方案制定 说明：上述参数均非硬性锁定指标，如存在细微差异，在确认不影响临床疗效并予以说明后，可正常参与竞标 科室签字： 时间： 年 月 科室分管领导签字： 时间： 年 月 设备科签字： 时间： 年 月 设备科分管领导签字： 时间： 年 月 |  |  |  |